100學年度高級中學自然學科競賽高雄市複賽

物理科實驗試題第二題參考解

原理：

若有一液體黏滯係數恰為水的2倍，則在此液體中擺錘在角度θ，經過Δx一次和在水中擺錘在角度θ，經過Δx二次，減少相同的能量，如圖一～二所示。

圖  一

水中擺2次

液體中擺1次

圖  二

假設：水中 θi → θf 共擺60次；液體中 θi →θf 共擺30次。

則 η液體η水 = 6030=2

步驟：

支架

漆包線

乾電池

直尺

方盒

鉛珠

圖  三

調製待測液。

- 將漆包線穿過鉛珠孔洞，並使鉛珠固定於漆包線下端。

- 將2個電池固定於鉛珠上方（增加擺錘質量），漆包線最上端固定於支架橫桿。

- 將水加入方盒中，調整支架橫桿高度，使鉛珠没入水中，並於方盒上固定ㄧ直尺作為標記用，如圖三所示。

- 設定鉛珠在水中擺盪的起始位置A及最終位置B。

- 測量鉛珠在水中擺盪，隨著擺幅愈來愈小，從A點至B點擺盪的次數N0。

- 將水換成待測液，重複步驟4.～6.，即可求得待測液從A點至B點擺盪的次數N。

- N0N即為所求。

數據分析：

擺線長：135.0 cm

| 液體類別 | 鉛珠從θi擺盪至θf之次數 |
| --- | --- |
| 水 | N0 = 27 |
| a待測液 | Na = 10 |
| b待測液 | Nb = 13 |
| c待測液 | Nc = 15 |

ηa待測液η水=N0Na=2710=2.7

ηb待測液η水=N0Nb=2713=2.1

ηc待測液η水=N0Nc=2715=1.8